TET4185

Kraftmarkeder, ressurser og miljo

Teamgjennomgang: Oppgave 3 & 4

Hva hver oppgave spor om – Slik losto vi den – Hva resultatene betyr

Var 2026

# Del 0 — Bakgrunnskunnskap du trenger

For du gir deg i kast med oppgave 3 og 4, er her en rask oversikt over de viktigste begrepene. Les dette forst — da gir resten av dokumentet mye mer mening.

## 0.1  Det nordiske kraftsystemet (12 budgivningssoner)

Modellen beskriver det nordiske/baltiske kraftmarkedet som 12 budgivningssoner. Hver sone har sitt eget forbruk, sin egen produksjonskapasitet og sin egen marginalkostnad:

| Sone | Region | Grunnkostnad | Kjennetegn |
| --- | --- | --- | --- |
| NO4 | Nord-Norge | 27 EUR/MWh | Billig vann, storeksportor |
| NO3 | Midt-Norge | 38 EUR/MWh | Billig vannkraft |
| NO5 | Vest-Norge | 63 EUR/MWh | Stor vannkapasitet (6500 MW vatyr) |
| NO2 | Sor-Norge | 77 EUR/MWh | Storste sone i kapasitet (10 000 MW) |
| NO1 | Ost-Norge | 67 EUR/MWh | Moderat vann, 3000 MW |
| SE1 | Nord-Sverige | 35 EUR/MWh | Billig vann + kjernekraft |
| SE2 | Midt-Sverige | 35 EUR/MWh | Billig vann + kjernekraft |
| SE3 | Sor-Sverige | 55 EUR/MWh | Storste sone: 12 400 MW kjernekraft + vann |
| SE4 | Syd-Sverige | 70 EUR/MWh | Liten lokal kapasitet (1600 MW) |
| FI | Finland | 59 EUR/MWh | Stor termisk + kjernekraft (9800 MW) |
| DK1 | Danmark Vest | 93 EUR/MWh | Termisk + vind, dyrest |
| DK2 | Danmark Ost | 93 EUR/MWh | Termisk + vind |

Sonene er koblet via AC-overforingslinjer (styrt av PTDF-fysikk i FBMC) og HVDC-kabler (kontrollerbare punkt-til-punkt-linjer). De viktigste HVDC-lenkene er: SE3-FI, NO2-DK1 og DK1-DK2.

## 0.2  Hva er PTDF? (Enkel forklaring)

PTDF star for Power Transfer Distribution Factor — pa norsk kan vi si "effektfordelingskoeffisient". Det er et tall som sier: nar produksjonen i en sone oker med 1 MW, hvor mye av den ekstra effekten flyter over en bestemt overforings linje?

PTDF — Enkelt forklart Eksempel: PTDF(NO5 -> NO2-linjen) = 0,40 betyr at hvis NO5 produserer 100 MW mer, vil 40 MW automatisk flyte over NO5->NO2-linjen. De resterende 60 MW fordeler seg over parallelle stier gjennom resten av nettet.

Hele PTDF-matrisen samler disse koeffisientene for alle kombinasjoner av soner og linjer. Den beregnes en gang fra nettets impedanser (motstand i linjene) og brukes deretter i FBMC-modellen for a bestemme hvordan kraftflyt fordeler seg fysisk.

- Hoy PTDF (naer 1,0): Nesten all endring i produksjon i den sonen flyter over den aktuelle linjen — linjen er et flaskehals.

- Lav PTDF (naer 0): Produksjonsendringen i den sonen pavirker knapt den linjen — effekten tar andre veier.

Hvorfor betyr dette noe? Fordi i FBMC mA alle linjebelastninger holdes innenfor termisk kapasitet, og belastningen pa en linje avhenger av produksjon i alle soner samtidig — ikke bare nabosonen.

## 0.3  Hva er FBMC? (Enkel forklaring)

FBMC star for Flow-Based Market Coupling — strombasert markedskobling. Det er metoden EU og Norden bruker for a koble kraftmarkedene pa tvers av landegrenser pa en fysisk realistisk mate.

FBMC — Enkelt forklart Kort sagt: I FBMC bruker man PTDF-matrisen til a beregne hvordan kraftflyten faktisk fordeler seg i nettet nar markedet cleares. Hvert bud fra en produsent eller forbruker pavirker alle overforingslinjer samtidig, i henhold til nettets elektriske egenskaper.

Alternativet til FBMC er ATC (Available Transfer Capability), der man bare sier 'det er plass til X MW pa denne linjen' uten a ta hensyn til hvordan strom faktisk flyter gjennom nettmasker. ATC er enklere, men kan gi fysisk umulige losninger.

| Metode | Beskrivelse |
| --- | --- |
| FBMC (strombasert kobling) | Bruker PTDF-matrise. Alle linjebelastninger beregnes fra faktisk injeksjon i hver sone. Fysisk realistisk. Kan vare mer begrensende enn ATC fordi loop flows tas med. |
| ATC (tilgjengelig overforingskapasitet) | Behandler hver linje som et uavhengig ror med fast kapasitet. Ignorerer loop flows. Enklere, men kan tillate fysisk umulige dispatche-kombinasjoner. |

## 0.4  Hva er HVDC? (Enkel forklaring)

HVDC star for High Voltage Direct Current — hoyspennings likestroms-overforing. Mens vanlige AC-linjer (vekselstrom) folger elektrisitetens lover om loop flows og impedans, er en HVDC-kabel et kontrollert punkt-til-punkt-anlegg der operatoren bestemmer notyaktig hvor mye effekt som sendes, og i hvilken retning.

HVDC — Enkelt forklart Tenk pa HVDC som en elektrisk rorforbindelse mellom to soner: du kan styre mengden og retningen pa effektflyten fritt, uavhengig av resten av nettet. Dette gjor HVDC ideell for a knytte isolerte systemer (for eksempel Norge og Danmark) eller kryssing av hav.

I dette prosjektet er de tre HVDC-koblingene:

- NO2 <-> DK1: Forbinder Sor-Norge med Vest-Danmark (1 700 MW kapasitet i begge retninger). I vatare, eksporterer Norge; i torrare reverserer flyten.

- DK1 <-> DK2: Forbinder Vest-Danmark med Ost-Danmark (1 300 MW).

- SE3 <-> FI: Forbinder Sor-Sverige med Finland (1 200 MW).

HVDC-lenkene er beslutningsvariabler i modellen — optimereren velger fritt hvor mye effekt som sendes over dem innenfor kapasitetsgrensene.

## 0.5  Merit order og okonomisk dispatch

Kraftmarkedet kjorer billigste produsenter forst. Dette kalles merit order (prioritetsrekkefolge). Kraftverket som er sist koblet inn for a dekke forbruket kalles det marginale kraftverket, og det setter markedsprisen.

I det nordiske systemet: billigst er norsk/svensk vannkraft (27–35 EUR/MWh), sa kjernekraft i Sverige og Finland, sa norsk termisk, og til sist dansk kull/gass (93 EUR/MWh). Nar forbruket oker og vi ma ta i bruk dyrere enheter, hopper prisen opp.

## 0.6  Sonale priser og flaskehalser (congestion)

Nar en overforingslinje mellom to soner er fullt belastet (flyt = termisk kapasitetsgrense), oppstar det en flaskehals. Resultatet er at sonene far ulike priser:

- Soner pa den billige siden av flaskehalsen far lavere pris enn resten av systemet.

- Soner pa den dyre siden far hoyere pris fordi de ikke kan importere nok billig kraft.

- Prisforskjellen over en bindende linje kalles flaskehalsinntekt (congestion rent), og tilfaller nettoperatorene (TSO-ene).

Uten flaskehalser ville alle soner fa samme pris (systemets marginalkostnad). Det er derfor ATC i torr-ars-scenariet gir notyaktig 114 EUR/MWh i alle 12 soner — ingen flaskehalser, ingen prisforskjeller.

## 0.7  Vatyr vs. torrtre

Norsk og svensk vannkraft er avhengig av var og sno. I vatyr (mye nedbor og snoskred) er magasinene fulle og produksjonskapasiteten er hoy, slik at billig vann dominerer og prisene er lave. I torrtre er tilsiget lavt, kapasiteten faller kraftig, og systemet ma stole mer pa dyr termisk produksjon — prisene skyter opp. Dette er den enkelt storste driveren for Nordic-prisvariasjon fra ar til ar.

## 0.8  Lastenedkobling og VoLL

Nar total tilgjengelig produksjonskapasitet er lavere enn forbruket og det ikke finnes flere kraftverk a kople inn, ma modellen koble ned (kutte) noe forbruk. Lastenedkobling modelleres som et veldig dyrt 'virtuelt kraftverk' med kostnad 3 200 EUR/MWh (Verdien av tapt last, VoLL). Fordi 3 200 EUR/MWh er langt over enhver ekte generator, bruker optimereren alltid opp alle ekte generatorer for den begynner a kutte last. Nar nedkobling likevel er nodvendig, hopper soneprisen til 3 200 EUR/MWh, noe som signaliserer en ekstrem forsyningskrise.

## 0.9  Merit-order-effekten av vindkraft

Vindkraft har null marginalkostnad. Nar mye vind kommer inn i systemet, fortrenger det de dyreste konvensjonelle enhetene og skyver tilbudskurven til hoyre. Resultatet er lavere gjennomsnittspriser — men ogsa hoyere prisvolatilitet: nar vinden er lav, kommer dyre generatorer tilbake og prisene kan hoppe kraftig. Denne 'lavere gjennomsnitt, hoyere varians'-utfallet er det definerende kjennetegnet for systemer med mye vind.

## 0.10  EU ETS (karbonpris) — grunnleggende

EU ETS er et kvotesystem for CO2. Utslippsaktorer ma holde ett kvote per tonn CO2. Nar generatorer ma kjope kvoter, blir deres effektive marginalkostnad:

Effektiv kostnad = opprinnelig kostnad + (CO2-intensitet [gCO2/kWh] x karbonpris [EUR/tonn]) / 1000

Hoy-utslipp-generatorer (gass, kull, torv) straffes mer enn lav-utslipp (vann, kjernekraft). En hoy nok karbonpris kan endre dispatchrekkefolgene — akkurat det vi tester i oppgave 3-5.

# Oppgave 3 — Nordisk system med FBMC

Oppgave 3 anvender alt fra oppgave 1 og 2 pa en realistisk 12-sone-modell av det nordiske kraftsystemet. Vi kjorer FBMC- og ATC-modellene for ulike scenarier (vatyr, torrtre, kjernekraftfase-ut, karbonpris) og analyserer resultatene grundig. Modellen er implementert i Python med Pyomo og lost med Gurobi.

## Oppgave 3-1 — Bli kjent med modellen

OPPGAVESPORSMAL Hva spor oppgaven om? Forsta strukturen i Python-koden for du kjorer den. Spesifikt: (a) Hvordan bytter koden mellom FBMC og ATC? Hvor settes referansenoden? (b) Hva er betingelsene og malet for hver metode?

### Hvorfor denne oppgaven er viktig

For du kjorer noe som helst scenario, ma du vite notyaktig hva modellen gjor. Hvis du endrer en parameter eller ser et uventet resultat, trenger du a vite hvilken del av koden som styrer det. Dette er en kode-les/modell-dokumentasjons-oppgave.

### Var losning og viktige funn

Hvordan modellen velger FBMC vs. ATC

Python-skriptet leser en parameter kalt DCFlow fra Declarations-arket i Excel-inputfilen. Hvis DCFlow = 1, bruker modellen FBMC; hvis DCFlow = 0, bruker den ATC. Dette ene flagget aktiverer helt ulike sett med betingelser.

Referansenoden

Under FBMC ma PTDF-matrisen beregnes relativt til en referanse-(slack-)node, som er satt til SE1 (Node 6). Koden fjerner SE1s rad og kolonne fra nettets susceptansmatrise B for den beregner inversen som brukes til a finne PTDF-er. Valget av referansenode er vilkarlig fordi kraftflyt kun avhenger av vinkelforskjeller — a endre referansenoden endrer ikke dispatch, flyt eller priser.

Mlfunksjon (begge metoder)

MALFUNKSJON Minimer: sum over alle soner n av [ kostnad_n x produksjon_n ] + 3200 x sum over alle soner n av [ lastenedkobling_n ] Dette minimerer total produksjonskostnad og straffes hardt for all lastenedkobling.

Felles betingelser (begge metoder)

- Generatorgrenser: P_min <= P_gen <= P_max for hver sone.

- HVDC-grenser: Hver HVDC-lenke har bilateral kapasitetsbegrensning (f.eks. kan NO2->DK1 bere opp til 1 700 MW i begge retninger).

- Ikke-negativitet: Lastenedkobling >= 0 for alle soner.

FBMC-spesifikke betingelser

- Global effektbalanse: Summen av alle sonale netto-injeksjoner ma were null (en ligning for hele systemet).

- AC-linjeflyt beregnes som: flyt_l = sum_n (PTDF_l,n x INJ_n), der INJ_n = produksjon_n - forbruk_n + nedkobling_n - HVDC-bidrag.

- Alle AC-linjeflyter ma holde seg innenfor asymmetriske termiske grenser.

ATC-spesifikke betingelser

- Per-node effektbalanse: I hver enkelt node ma produksjon + nedkobling = forbruk + sum av utgaende AC-flyter + HVDC-bidrag.

- Hver AC-flyt er en fri beslutningsvariabel begrenset kun av bilateral termisk grense — ingen PTDF-kobling.

NIOKKELLAERING Viktig innsikt: FBMC kobler alle linjeflyter til det fulle injeksjonsmonsteret. A endre produksjon i en sone pavirker alle linjer i nettet. ATC behandler hver linje uavhengig, noe som kan gi fysisk umulige dispatche (loop flows ignoreres helt).

## Oppgave 3-2 — Analyse av vatyr-scenario

OPPGAVESPORSMAL Hva spor oppgaven om? (a) Forklar hvorfor FBMC er mer fysisk realistisk enn ATC, og hvorfor ATC gir lavere total systemkostnad. (b) Kjor begge modeller pa vatyr-data; sammenlign total kostnad, produksjonsdispatch, sonale priser, overforingsflyt og flaskehalsinntekter.

### Bakgrunn for denne oppgaven

I vataret er norske og svenske vannmagasiner fulle. Total vannproduksjonskapasitet (NO4-NO5, SE1-SE2) overgar lokal ettersporse! med god margin, noe som skaper et stort eksporterbart overskudd. Modellen ma finne den billigste maten a rute dette overskuddet til underskuddssoner (Finland, Danmark) gjennom overforingsnettet.

Den sentrale spenningen: den billigste stien overbelaster noen AC-linjer fysisk (loop-flow-problemet). FBMC oppdager og forhindrer dette; ATC gjor det ikke.

### Var losning

(a) Hvorfor FBMC er mer realistisk og hvorfor ATC er billigere

FBMC beregner flyt ved hjelp av PTDF-sensitiviteter utledet fra nettets admittansematrise. Nar en generator i NO5 injiserer effekt, fordeler den resulterende flyten seg automatisk over alle parallelle stier (NO5->NO2, NO5->NO1, osv.) i henhold til elektrisk impedans — notyaktig som i virkeligheten. Det betyr at NO5->NO2-korridoren (bare 600 MW kapasitet) kan bli en bindende betingelse selv om NO5 ikke er direkte koblet til NO2 i en enkel forstand.

ATC behandler hver linje som et uavhengig ror. Optimereren kan fritt sende 3 900 MW pa NO5->NO1 og samtidig reversere NO2->NO1 til -1 320 MW — et dispatch-monster som FBMC korrekt identifiserer som brudd pa NO5->NO2-flytsgrensen. Fordi ATC ikke har PTDF-kobling, er dets feasible region strikt storre, og tillater billigere losninger som kan vaere fysisk umulige.

(b) Sammenligning av total systemkostnad

| Metode | Total kostnad | Forskjell vs. FBMC |
| --- | --- | --- |
| FBMC | 3 292 168 EUR | — |
| ATC | 3 265 108 EUR | -27 060 EUR (-0,8%) |

De 27 060 EUR i gap kvantifiserer 'prisen pa a respektere nettverksformatenes fysikk' — ekstrakostnad pafort av FBMC for a unnga fysisk overbelastning av parallelle stier.

Viktige dispatch-forskjeller

Tre soner viser store forskjeller mellom FBMC og ATC:

- Billig vann mettes under begge metoder. NO4 (27 EUR/MWh), NO3 (38 EUR/MWh), SE1 og SE2 (35 EUR/MWh) kjorest ved full kapasitet uavhengig av metode — de er alltid billigst og alltid brukt forst.

- NO5 vs. NO2 — den viktigste dispatch-forskjellen. Under ATC er NO5 fullstendig dispatched ved 6 500 MW. Under FBMC binder NO5->NO2 AC-korridoren (600 MW kapasitet) under PTDF-fysikk og begrenser NO5 til 4 949 MW. De 1 551 MW som mangler kompenseres av NO2 (77 EUR/MWh), som oker fra 5 912 MW (ATC) til 8 227 MW (FBMC). Dette er notyaktig hvorfor FBMC koster mer.

- SE4 synker under FBMC. Nar loop flows tas hensyn til, betjener billigere importer via SE3->SE4 SE4-forbruk mer effektivt og reduserer lokal produksjon fra 1 600 MW (ATC) til 836 MW (FBMC).

Sonale priser

| Sone | FBMC-pris (EUR/MWh) | ATC-pris (EUR/MWh) |
| --- | --- | --- |
| NO4 | 62,49 | 77,00 |
| NO3 | 63,74 | 77,00 |
| NO5 | 63,00 | 77,00 |
| NO2 | 77,00 | 77,00 |
| NO1 | 72,72 | 77,00 |
| SE1 | 70,00 | 77,00 |
| SE2 | 69,41 | 77,00 |
| SE3 | 70,00 | 77,00 |
| SE4 | 70,00 | 77,00 |
| FI | 70,00 | 77,00 |
| DK1 | 93,00 | 93,00 |
| DK2 | 93,00 | 93,00 |

Under ATC gir fraviret av PTDF-kobling at NO2 (77 EUR/MWh) setter prisen i alle skandinavisk/finske soner. FBMC gir intern flaskehalssetting: norske soner spanner fra 62-77 EUR/MWh, svenske/finske soner klynger seg rundt 69-70 EUR/MWh. Bare Danmark holder 93 EUR/MWh i begge metoder.

Bindende AC-linjer og flaskehalsinntekter (FBMC)

Fem AC-linjer er bindende under FBMC: NO4->SE1 (700 MW), NO3->NO1 (500 MW), NO5->NO2 (600 MW), SE4->DK2 (1 300 MW) og SE3->DK1 (680 MW), pluss NO2->DK1 og DK1->DK2 HVDC-linjer ved kapasitet.

Total FBMC-flaskehalsinntekt: 107 258 EUR. Under ATC genererer kun danske forbindelser inntekt (totalt 57 792 EUR) fordi alle fastlandsoner deler samme 77 EUR/MWh-pris.

NIOKKELLAERING Niokkellaering: FBMC og ATC bruker identiske linjeratinger i denne modellen. Arsaken til at FBMC ikke slar ATC pa kostnad er at betingelsene for FBMCs teoretiske fordel er fravarende: ATC-grenser er ikke satt konservativt (ingen sikkerhetsmarginaler mot loop flows), sa ATC straffes aldri for loop-flow-approksimasjonen. I et reelt marked med TSO-satte NTC-marginer vil FBMC typisk avsloere ekstra gjennomforbar kapasitet som ATC laster.

## Oppgave 3-3 — Torrtre-scenario-sammenligning

OPPGAVESPORSMAL Hva spor oppgaven om? (a) Kjor bade FBMC og ATC for torraret; sammenlign dispatch og priser. (b) Sammenlign AC-overforingsflyter og flaskehalsinntekter mellom metoder. (c) Sammenlign FBMC sonale priser og nettoposisjoner mellom vatyr og torrtre; diskuter samkjoringslinjes rolle.

### Bakgrunn

I torraret synker norsk vannkrafttilsig kraftig. Vatyr-overskuddet fordamper: der NO5 hadde 6 500 MW kapasitet, har den na bare 3 400 MW. Total nordisk produksjonskapasitet nar knapt total ettersporse. Systemet gar fra 'billig vannkraftoverskudd' til 'naer knapphet', noe som krever storre bruk av dyr termisk og dansk produksjon.

### Var losning

(a) Dispatch og priser

Ni av tolv soner kjorer ved full kapasitet under FBMC (NO4, NO5, NO2, NO1, SE1, SE2, SE3, SE4, FI). Bare NO3 beholder 71 MW reservekapasitet (3 229 av 3 300 MW), begrenset av den bindende NO3->NO1-linjen. Danmark har handlingsrom fordi NO2->DK1 HVDC reverserer — Danmark eksporterer na til Norge i stedet for a importere.

Total systemkostnad oker med rundt 54 % sammenlignet med vataret (5 062 341 EUR FBMC vs. 3 292 168 EUR). Under ATC gjelder en ensartet pris pa 114 EUR/MWh for alle tolv soner. Under FBMC skaper flere flaskehalser prisklynger:

| Sone(r) | FBMC-pris | Forklaring |
| --- | --- | --- |
| NO3 | 78 EUR/MWh | Eneste sone under full kapasitet; forbruk betjent lokalt til marginalkostnad |
| NO4 | 85,27 EUR/MWh | Ved kapasitet; flaskehalset eksportlinje hever prisen over 52 EUR/MWh marginalkostnad |
| SE1, SE2, SE3, SE4, FI | 92-98 EUR/MWh | Alle ved kapasitet; prisen reflekterer importkostnad gjennom tett AC-nett |
| NO5, NO2, NO1, DK1 | 114 EUR/MWh | Dyr dansk termisk setter marginalpris for denne klyngen |
| DK2 | 108 EUR/MWh | Isolert fra 114-klyngen av bindende SE4->DK2-linje |

(b) Overforingsflyt og flaskehalsinntekter

Under FBMC binder fire AC-linjer: NO3->NO1 (500 MW), SE1->FI (1 500 MW), SE4->DK2 (1 300 MW) og SE3->DK1 (680 MW). NO4->SE1 og NO5->NO2 korridorene er frigjort (de var bindende i vataret pa grunn av det store vannkraftoverskuddet; i torraret er det rett og slett mindre effekt a skyve gjennom dem).

De viktigste flytendringene vs. vataret:

- NO2->DK1 HVDC reverserer: Vatyr-eksport pa 1 632 MW flippet til -651 MW. Danmark blir netto eksportor til Norge.

- NO1->SE3 reverserer: En beskjeden +144 MW flyt blir -1 149 MW nar SE3 eksporterer kraftig for a kompensere for redusert norsk vann.

- NO5->NO2 reverserer: Vatyr +600 MW overskuddsflyt blir -101 MW.

- SE2->SE3 er fortsatt den dominerende korridoren i begge ar (7 285 -> 6 629 MW), fortsatt den storste enkeltflyten i systemet.

Under ATC: null flaskehalsinntekt (ensartet 114 EUR/MWh gir ingen prisdifferensial). Under FBMC: total flaskehalsinntekt er 87 972 EUR, lavere enn vatyr-tallene (107 258 EUR) til tross for hoyere absolutte priser.

(c) Vatyr vs. torrtre sammenligning og samkjoringslinjes rolle

| Land | Nettoposisjon (vat) | Nettoposisjon (torr) | Snittpris (vat) | Snittpris (torr) | Prisendring | % endring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Norge | +3 076 MW | -1 871 MW | 69,7 EUR | 103,7 EUR | +34,0 EUR | +49% |
| Sverige | +2 236 MW | +4 900 MW | 69,9 EUR | 97,1 EUR | +27,1 EUR | +39% |
| Finland | -1 700 MW | -1 700 MW | 70,0 EUR | 97,8 EUR | +27,8 EUR | +40% |
| Danmark | -3 612 MW | -1 329 MW | 93,0 EUR | 111,6 EUR | +18,6 EUR | +20% |

Norges 49 % prishopp er klart storst — miksens er naermest rent vannkraft, sa redusert tilsig fjerner direkte den billigste kapasiteten. Danmarks 20 % okning er lavest siden dets termiske miks er upavirket av vannkraftforhold.

Samkjoringslinjer spiller en kritisk men annerledes rolle i hvert ar:

- Vatyr: Norges 3 076 MW overskudd kan ikke absorberes innenlands. Uten samkjoringslinjer ville billig vann ma kuttes og naboer ma stole pa dyr produksjon. Grensekryssende kapasitet konverterer overskudd til eksport og genererer flaskehalsinntekter.

- Torrtre: Norges 1 871 MW underskudd krever import for forsyningssikkerhet. Uten samkjoringslinjer ville lastenedkobling til 3 200 EUR/MWh vaere uunngaelig. Den reverserte NO2->DK1-flyten (-651 MW) og SE3->NO1-import (-1 149 MW) fungerer som forsyningssikkerhets-livslinjer.

NIOKKELLAERING Niokkellaering: Samkjoringslinjer virker som buffer i begge retninger. I vatare eksporterer de billig overskudd; i torrare importerer de dyr reservekapasitet. Norges overdimensjonerte prisvolatilitet (+49 %) bekrefter at et land som er sterkt avhengig av vannkraft, er sarslig utsatt for sesongmessig var — og sarslig avhengig av grensekryssende linjer.

## Oppgave 3-4 — Utfasing av grunnlastproduksjon (kjernekraft)

OPPGAVESPORSMAL Hva spor oppgaven om? (a) Fjern all 8 400 MW kjernekraftkapasitet fra SE3 og kjor FBMC pa nytt. Hvordan endres total systemkostnad? (b) Hvilke soner oker/reduserer produksjon for a kompensere? (c) Hvordan endres sonale priser? (d) Hvilke politiske tiltak bor fore en slik utfasing?

### Bakgrunn

SE3 (Sor-Sverige) har 12 400 MW produksjonskapasitet i grunnscenarioet. Av dette er 8 400 MW kjernekraft-grunnlast med svart lav kostnad (55 EUR/MWh for hele sonen). Kjernekraft gir 20,5 % av total nordisk produksjon. A fjerne den tilsvarer en politisk beslutning om a fase ut kjernekraft — noe flere nordiske land har vurdert. Sporsmalene er hva som skjer med priser, forsyningssikkerhet og systemkostnader nar dette store blokket med billig produksjon forsvinner plutselig.

Kritisk: grunnscenarioet har null reservemargin. Total installert kapasitet (60 600 MW) er notyaktig lik total ettersporse. A fjerne 8 400 MW kapasitet skaper et uopprettelig gap — uansett hvordan nettet drives, kan systemet ikke moete total ettersporse etter utfasingen.

### Var losning

(a) Total systemkostnad

| Scenario | Total kostnad | Endring |
| --- | --- | --- |
| Grunnscenario (vatyr) | 3 292 168 EUR | — |
| Kjernekraftutfasing | 12 454 629 EUR | +9 162 462 EUR (+278%) |

Den 278 % kostnadsokningen er naermest utelukkende drevet av lastenedkobling (2 862 MW nedkoblet til 3 200 EUR/MWh = 9 158 400 EUR i nedkoblingskostnad). Resten av dispatchet endrer seg bare moderat.

(b) Hvordan systemet forsoker a kompensere

Selv med alle gjenvarende generatorer ved full utgang er systemet 8 400 MW i underskudd. Overforingsbegrensninger forhindrer full utnyttelse av gjenvarende kapasitet, sa faktisk lastenedkobling (2 862 MW) er mindre enn det rene kapasitetsgapet. Erstatningskraft kommer fra:

- NO2 (Sor-Norge) oker med +1 678 MW (til 9 905 MW) — har mest reservevannkapasitet og best elektrisk tilkobling til SE3 via NO2->NO1->SE3.

- DK1 og DK2 (Danmark) trapper opp med henholdsvis +1 420 og +1 200 MW — tidligere netto-importorer, produserer na dyr termisk (93 EUR/MWh) for a eksportere mot Sverige.

- NO5 (Vest-Norge) oker med +739 MW — trekker pa ubrukt vann; driver NO5->NO1->SE3-korridoren.

- SE4 nar full kapasitet (+764 MW, til 1 600 MW) — men kan ikke dekke eget 4 000 MW forbruk, og SE3->SE4 faller til null.

NO4 og NO3 reduseres faktisk litt (-231 og -33 MW): PTDF-betingelsene gjor at okt produksjon der ville overbelaste parallelle stier, sa optimereren skifter til soner med bedre elektrisk tilgang til underskuddet.

(c) Sonale prispavirkning

Utfasingen deler systemet i to kraftig adskilte prisklynger:

- Nedkoblings-prissoner (ca. 3 200 EUR/MWh): SE1, SE2, SE3, SE4, FI og DK2. Selv SE1 og SE2, som ikke kutter last selv, priser til naer-nedkoblingsniva fordi en ekstra MW ettersporse der ville oke flyt mot SE4 eller FI, noe som utloser mer nedkobling.

- Lave prissoner (27-93 EUR/MWh): Norske soner (NO4: 27, NO3: 38, NO5: 63, NO2: 77, NO1: 73 EUR/MWh) og DK1 ved 93 EUR/MWh. Disse er skilt fra nedkoblingsklyngen av den saturerte NO1->SE3 og NO4->SE1-korridorene.

Norske forbrukere er skjermet av den overbelastede samkjoringslinjen: Norge eksporterer alt det kan, men den saturerte NO1->SE3-linjen forhindrer at den svenske forsyningskrisen nar norske priser. For svenske, finske og sydlige danske forbrukere oker prisene med en faktor 45 (70 -> 3 200 EUR/MWh).

(d) Politiske tiltak nodvendig for en utfasing

Resultatene viser at en bratt utfasing uten forberedelse er katastrofal. Fire forhandsbetingelser er nodvendige:

- Ny kapasitet naer underskudds-sonen. Total kapasitet faller under ettersporse; ekstra produksjon ma bygges i eller naer SE3, ikke legges til systemomfattende (avstand og overforingsbetingelser forhindrer fjern kapasitet fra a na SE4 og Finland).

- Overforingsforsterkning. A utvide NO1->SE3, SE3->SE4 og SE3->FI HVDC ville tillate eksisterende nordisk overskudd a na underskuddssonene. Skyggepriser identifiserer disse som de flaskehalser med hoyest verdi.

- Gradvis utfasingsplan. A spre pensjonering over flere ar skaper trinnvise prissignaler som trekker frem erstatningsinvestering og ettersporsels-justering pa forhand for hvert trinn.

- Ettersporsels-fleksibilitet og TSO-koordinering. Alt forbruk i modellen er uelastisk — underskudd oversettes direkte til nedkobling til 3 200 EUR/MWh. Avbrytbare kontrakter og sanntidsprising ville oppna frivillige reduksjoner til langt lavere kostnad.

NIOKKELLAERING Niokkellaering: A fjerne 14 % av systemkapasiteten (8 400/60 600 MW) forarsakar 278 % kostnadsokning. Denne ekstreme ikke-lineariteten kommer fra kombinasjonen av null-reservemargin-grunnscenario og nedkoblingsstraffen (3 200 EUR/MWh vs. ca. 70 EUR/MWh normal pris). De 2 862 MW userverte last koster 9,16 M EUR — langt mer enn den produksjonen de erstatter.

## Oppgave 3-5 — Miljorestriksjoner (karbonpris)

OPPGAVESPORSMAL Hva spor oppgaven om? (a) Slapp opp utslippsintensiteter fra Electricity Maps; ranger soner etter absolutte CO2-utslipp. (b) Beskriv historien og fremtidig utvikling av EU ETS-karbonprisen. (c) Forutsi hvordan en 65 EUR/tCO2-pris pavirker generasjonskostnader og dispatch. (d) Forutsi langsiktige trender for det nordiske systemet under stigende karbonpriser. (e) Kjor modellen med 65 EUR/tCO2 og sammenlign med prediksjoner.

### Bakgrunn

EU ETS legger en CO2-kostnad pa enhver generator som slipper ut CO2. Formelen er enkel:

Justert kostnad = opprinnelig kostnad + (utslippsintensitet [gCO2/kWh] x karbonpris [EUR/tonn]) / 1000

Norske og svenske soner har lave utslippsintensiteter (15-26 gCO2/kWh, mest livssyklus-utslipp fra vann og kjerne). Danske soner har mye hoyere intensiteter (120-155 gCO2/kWh fra kull/gass). Finland er mellom disse ytterpunktene (95 gCO2/kWh fra CHP). En karbonpris rammer derfor dansk og finsk produksjon hardest.

### Var losning

(a) Utslippsrangering (vatyr FBMC-dispatch)

| Sone | Produksjon | Intensitet | Absolutte utslipp | Andel | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FI | 9 800 MW | 95 gCO2/kWh | 931 tCO2/h | 44,2% | Hoy volum x hoy intensitet |
| DK1 | 1 488 MW | 155 gCO2/kWh | 231 tCO2/h | 11,0% | Hoyest intensitet i systemet |
| SE3 | 12 400 MW | 15 gCO2/kWh | 186 tCO2/h | 8,8% | Enormt volum men lavest intensitet |
| NO2 | 8 227 MW | 22 gCO2/kWh | 181 tCO2/h | 8,6% | Stort vannvolum |
| NO4 | 4 600 MW | 24 gCO2/kWh | 110 tCO2/h | 5,2% | Livssyklus-vannkraft-utslipp |
| Andre soner | — | 15-26 gCO2/kWh | ca. 465 tCO2/h | 22,1% | Lav-intensitets vann/kjerne |

Totale systemutslipp: 2 104 tCO2/h. Finland slipper ut mer enn Danmark i absolutte tall til tross for lavere intensitet, fordi det produserer mye mer strom (9 800 vs. 1 788 MW). Den viktige innsikten er at absolutte utslipp avhenger av bade intensitet og volum.

(b) EU ETS-historikk og prognose

- Fase 1 (2005-2007): Overallokerte kvoter forte til at prisene kortvarig na 30 EUR/tCO2 for de kollapset til naer null. Bankering var forbudt, sa overskudd kunne ikke fremfores.

- Fase 2 (2008-2012): Finanskrisen dampet industrielle utslipp. Prisene gjennomsnittlig ca. 15 EUR/tCO2 og et stort overskudd samlet seg opp.

- Fase 3 (2013-2020): Prisene stagnet pa 5-8 EUR/tCO2 inntil Market Stability Reserve (MSR) begynte a absorbere overskuddet i 2019, som drev prisene fra ca. 8 EUR i 2017 til ca. 35 EUR/tCO2 ved slutten av 2020.

- Fase 4 (2021-i dag): Prisene steg over 95 EUR/tCO2 tidlig i 2023, drevet av innskrenket tak, MSR-absorpsjon og energikrisen etter Russlands invasjon av Ukraina. Prisene har moderert seg til 65-75 EUR/tCO2 i 2025-2026.

Prognose: Banen peker mot vedvarende okninger. En lineaer reduksjonsfaktor som stiger til 4,3 % per ar, utfasing av gratis kvoter innen 2034, og Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) presser alle priser opp. Konsensusestimater: 100-150 EUR/tCO2 innen 2030, 150-300 EUR/tCO2 innen 2040-2050.

(c) Predikerte effekter av 65 EUR/tCO2

Kostnadstillegg er sterkt asymmetriske. Norske og svenske soner ser bare 0,97-1,69 EUR/MWh okninger, mens DK1 far +10,08 EUR/MWh (til 103,08 EUR/MWh) og Finland far +6,18 EUR/MWh (til 65,18 EUR/MWh, som overstiger NO5 pa 64,24 EUR/MWh). Vi predikerte:

- Danmark blir enda mindre konkurransedyktig — sannsynlig reduksjon av lokal produksjon.

- Finsk produksjon synker marginalt hvis nettet tillater substitusjon.

- Norske/svenske korridorer til Danmark kan se redusert flaskehalssetting hvis prisdifferanser innsnevres.

(e) Faktiske modellresultater: den danske byttet

Modellresultatet hadde ett klart overraskelse: bare Danmark endrer dispatch. Alle andre ti soner er upavirket.

| Sone | Grunnproduksjon | CO2-produksjon | Grunnpris | CO2-pris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DK1 | 1 488 MW | 288 MW (-1 200 MW) | 93,00 EUR | 103,08 EUR |
| DK2 | 300 MW | 1 500 MW (+1 200 MW) | 93,00 EUR | 100,80 EUR |
| Alle andre | Uendret | Uendret | Uendret | +0,07-1,43 EUR |

Begge danske soner hadde identisk grunnkostnad pa 93 EUR/MWh. Karbonprisen bryter denne symmetrien: DK1 (155 gCO2/kWh) nar 103,08 EUR/MWh mens DK2 (120 gCO2/kWh) nar 100,80 EUR/MWh. Optimereren erstatter DK1 med DK2, og DK1<->DK2 HVDC reverserer fra +600 til -600 MW.

Hvorfor er effekten sa liten? Ved 65 EUR/tCO2 er finsk produksjon (65,18 EUR/MWh etter tillegg) fortsatt billigere enn neste tilgjengelige generatorer (SE4 pa 70,98 EUR/MWh, NO2 pa 78,43 EUR/MWh). Merit order endres knapt for ikke-danske soner. Totale utslipp faller bare 2 % (2 104 -> 2 062 tCO2/h). Total systemkostnad oker 4,1 %.

NIOKKELLAERING Niokkellaering: 65 EUR/tCO2 er nok til a stokke om produksjon innad i Danmark (DK1<->DK2-bytte), men ikke nok til a fortrenge finsk termisk eller forase storre strukturelle endringer. En mye hoyere karbonpris — trolig 150+ EUR/tCO2 — ville vaere nodvendig for fundamentalt a endre nordisk dispatch-rekkefolgre.

# Oppgave 4 — Vindintegrasjon og pristoppere

Oppgave 4 utvider vatyr-FBMC-modellen fra oppgave 3 ved a introdusere storskalert vindkraft og deretter stressteste systemet under topplast og forsyningsknapphet. Hovedsporsmålet er: Hvordan endrer variabel fornybar produksjon priser, volatilitet og systemresiliense?

## Oppgave 4-1 — Vindintegrasjon i grunnscenario (vatyr)

OPPGAVESPORSMAL Hva spor oppgaven om? Legg til 19 100 MW installert vindkapasitet (fordelt over alle 12 soner) i vatyr FBMC-grunnscenario. Analyser: (1) Hvordan sonale produksjon og priser endres, (2) merit-order-effekten, (3) Hvordan AC- og HVDC-flyter endres, (4) flaskehalsmonstre, (5) flaskehalsinntekter, og (6) total systemkostnad.

### Bakgrunn

Vindkraft har null marginalkostnad. I modellen implementeres den som en reduksjon i netto ettersporse: D_netto = D - V. Ved null kostnad dispatches vind alltid forst. Dette er standard modelltilnarming — den bevarer eksisterende modellstruktur uten a legge til nye beslutningsvariabler.

Total vindkapasitet (19 100 MW) inkluderer store tildelinger til Danmark (DK1: 3 200 MW, DK2: 2 200 MW — notyaktig tilsvarende total ettersporse), SE3 (4 200 MW), FI (2 300 MW) og NO2 (1 100 MW). DK1 og DK2 ender opp med null netto ettersporse.

### Var losning

1. Sonale produksjon og priser

Vind fortrenger 19 100 MW konvensjonell produksjon (total konvensjonell synker fra 60 600 til 41 500 MW). De storste reduksjonene rammer de dyreste konvensjonelle enhetene: NO2 (-5 310 MW), SE3 (-5 394 MW) og FI (-3 300 MW). Dansk konvensjonell produksjon faller til null.

Ettersporsels-vektet gjennomsnittspris faller fra 71,92 til 58,24 EUR/MWh (-19 %). Storste nedganger:

- DK2: -38 EUR/MWh (93 -> 55 EUR/MWh) — all lokal termisk fortrengt av vind.

- NO4: -35,49 EUR/MWh (62,49 -> 27 EUR/MWh) — redusert netto ettersporse fjerner flaskehalspremien som hadde hevet NO4s pris over 27 EUR/MWh marginalkostnad.

- SE1: -27,45 EUR/MWh (70 -> 42,55 EUR/MWh).

2. Merit-order-effekten

Vindkraft med null kostnad skifter tilbudskurven til hoyre. I grunnscenarioet var SE4 (70 EUR/MWh) den marginale generatoren for den svenske/finske klyngen. Med vind blir SE3 (55 EUR/MWh) marginal — en billigere generator setter na prisen. NO4 og NO3 faller til sine egne marginalkostnader (27 og 38 EUR/MWh) fordi redusert netto ettersporse eliminerer behovet for eksport-flaskehalshevet prising.

3. AC- og HVDC-flytendringer

- NO2->NO1 faller 1 595 -> 297 MW: NO2 konvensjonell produksjon faller kraftig.

- NO1->SE3 reverserer fra +144 til -426 MW: redusert svensk netto ettersporse eliminerer behovet for norske importer. Sverige eksporterer na til Norge.

- SE3->SE4 halveres 4 464 -> 2 100 MW: SE4s 2 000 MW vind dekker halvparten av lokal ettersporse.

- NO2->DK1 HVDC reverserer +1 632 -> -1 280 MW: med dansk ettersporse fullt dekket av vind, eksporterer linjen dansk overskudd tilbake mot Norge.

- SE3->FI HVDC oker 585 -> 1 200 MW (na bindende): billig svensk kraft presset mot Finland.

4 & 5. Flaskehalser og flaskehalsinntekter

Tre nye bindende betingelser oppstar: NO4->NO3 (1 200 MW), SE1->FI (1 500 MW) og SE2->SE3 (7 300 MW), pluss SE3->FI HVDC ved 1 200 MW. Vind letter nord-til-syd-eksportkorridorer, men skaper nye flaskehalser pa finske forsyningslinjer og interne svenske linjer.

Total flaskehalsinntekt oker fra 107 258 til 195 798 EUR (+83 %). Til tross for lavere gjennomsnittspriser, utvidet vind sonale prisdifferanser: priser spanner na 27-77 EUR/MWh (vs. 69-77 EUR/MWh i grunnscenarioet). SE2->SE3 alene genererer 60 590 EUR drevet av et 8,3 EUR/MWh-spenn over 7 300 MW.

6. Total systemkostnad

| Scenario | Total kostnad | Gj.sn. sonalpris |
| --- | --- | --- |
| Uten vind (grunn) | 3 292 168 EUR | 71,92 EUR/MWh |
| Med full vind (19 100 MW) | 2 068 670 EUR | 58,24 EUR/MWh |

Kostnad synker med 1 223 498 EUR (-37,2 %). Dette reflekterer den direkte besparelsen fra a erstatte dyr konvensjonell produksjon med null-kostnad-vind.

Hvorfor vind senker gjennomsnittspriser men oker prisvolatilitet

Vindkraft garanterer lavere priser nar det er tilgjengelig (merit-order-effekten). Men i perioder med lite vind returnerer systemet til konvensjonell dispatch ved hoyere priser, noe som utvidet spennet mellom high-wind- og low-wind-timer. Vind-indusert flaskehalssetting utvider ytterligere sonale prisdifferanser uforutsigbart, og legger romlig volatilitet oven pa temporal volatilitet. Lavere gjennomsnittspriser med hoyere varians er det definerende og veldokumenterte utfallet av storskalert vindintegrasjon.

NIOKKELLAERING Niokkellaering: 19 100 MW vind reduserer systemkostnad med 37 % og gjennomsnittspriser med 19 %, men oker ogsa flaskehalsinntekter med 83 % og skifter bindende betingelser fra Norge-Sverige-korridorer til Sverige-Finland-korridorer. 'Merit-order-effekten' er reell og stor.

## Oppgave 4-2 — Pristopper fra topplast

OPPGAVESPORSMAL Hva spor oppgaven om? Med utgangspunkt i vind-grunnscenarioet: (1) +10 % ettersporse ved DK2 og SE4 (Scenario A), (2) +20 % ettersporse ved DK2 og SE4 (Scenario B), (3) +30 % ettersporse systemomfattende (stresstest). Forklar hvorfor scenario A og B ikke viser prisendring, beskriv prisresponsen nar ettersporselen stiger, og forklar hvorfor sma ettersporselsokninger naer en kapasitetsgrense forarsakar uforholdsmessig store prisopp-hopp.

### Bakgrunn: Den tre-regime tilbudskurven

En elektrisitetstilbudskurve har tre distinkte regioner. A forstA vilket regime du er i er nokelen til a predikere prisresponser:

| Regime | Hva det betyr |
| --- | --- |
| Flat | Reservekapasitet i de billigste generatorene; korridorer til forbrukssentre ikke flaskehalset. Pris = marginalkostnad for billigste tilgjengelige enhet (konstant). Kostnaden stiger lineaert med ettersporselen. Ingen prisstigning. |
| Bratt | Billigste generatorer nar kapasitetsgrense eller overforingsmetning. Neste enhet i merit order er vesentlig dyrere. Selv 1 ekstra MW utloser et prishopp. |
| Vertikal (knapphet) | Total kapasitet oppbrukt. Siste utvei er lastenedkobling til 3 200 EUR/MWh (VoLL). En enkel ekstra MW ettersporse far prisen til a hoppe fra ca. 70 EUR/MWh til 3 200 EUR/MWh (en faktor 45x). |

### Var losning

Scenario A (+10 %) og B (+20 %) — ingen prisendring

Fra vind-grunnscenario har SE3 omtrent 5 400 MW reservekapasitet (12 400 MW tak vs. 7 006 MW faktisk dispatch). SE3->SE4 og SE3->DK2-korridorene er ikke flaskehalset. Scenario A og B legger henholdsvis 620 og 1 240 MW til DK2 og SE4 — godt innenfor SE3s reservekapasitet. Den marginale generatoren forblir SE3 ved 55 EUR/MWh. Ingen linje saturerer, ingen generator nar sin grense. Kostnad stiger lineaert med 55 x Delta_D EUR/MW, med null prisstigning. Systemet er komfortabelt i flat-regimet.

Stresstest (+30 % systemomfattende)

Den +30 % systemomfattende okningen legger ca. 18 180 MW til total ettersporse (60 600 x 0,30). Dette dytter SE3 til sin 12 400 MW-kapasitetsgrense og metner SE1->FI (1 500 MW). Finland kan ikke motta tilstrekkelige importer og kutter 150 MW ved 3 200 EUR/MWh. Finlands pris hopper fra 59 til 3 200 EUR/MWh mens de fleste andre soner stiger til ca. 73 EUR/MWh.

| Scenario | Kostnad | Nedkobling | SE3 dispatch | lambda SE4 | lambda FI | lambda DK2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vind-grunn | 2 068 670 EUR | 0 MW | 7 006 MW | 55 | 59 | 55 |
| +10 % DK2, SE4 | 2 102 770 EUR | 0 MW | 7 626 MW | 55 | 59 | 55 |
| +20 % DK2, SE4 | 2 136 870 EUR | 0 MW | 8 246 MW | 55 | 59 | 55 |
| +30 % alle soner | 3 647 425 EUR | 150 MW | 12 400 MW | 73 | 3 200 | 73 |

Hvorfor sma ettersporselsokninger naer kapasitetsgrenser forarsakar store prishopp

Den residuale tilbudskurven har en fundamental ikke-linearitet. Nar SE3 er fullt dispatched (flat regime slutter), er neste enhet i merit order SE4 ved 70 EUR/MWh — en 27 % prisokning utlost av en enkel marginal MW. Nar alle generatorer er oppbrukt, er neste 'generator' lastenedkobling ved 3 200 EUR/MWh — en 58x prishopp. Denne diskontinuiteten er knapphetsprisingsmekanismen som gjor elektrisitetsmarkeder fundamentalt forskjellige fra de fleste råvaremarkeder.

Bindende overforingsbetingelser forsterker denne ikke-lineariteten. I +30 %-scenariet nar Finland knapphetspriser ikke pa grunn av systemomfattende kapasitetsunderskudd, men fordi SE1->FI (1 500 MW) og SE3->FI HVDC (1 200 MW) begge er fullt mettet. Selv om SE3 teoretisk har kapasitet igjen, kan den fysisk ikke na Finland.

NIOKKELLAERING Niokkellaering: Ved +10 % eller +20 % lokal ettersporse er det ingen prisrespons i det hele tatt — systemet er komfortabelt i flat-regimet. Ved +30 % systemomfattende opplever en sone (Finland) et 54x prishopp mens resten bare ser beskjedne okninger. Den ikke-lineaere, terskelbaserte naturen til knapphetsprising betyr at notyaktig posisjon pa tilbudskurven betyr enormt mye.

## Oppgave 4-3 — Pristoppere fra forsyningsknapphet

OPPGAVESPORSMAL Hva spor oppgaven om? Analyser fire scenarier: (1) full vind (100 %), (2) lav vind (25 %), (3) null vind (0 %), (4) kombinert knapphet (null vind + norsk vann redusert med 30 %). For hvert: sonale priser, flaskehalssendringer, flaskehalsinntekter og hvilke soner ser storste prishopp. Reduserer eller forsterker samkjoringslinjer knapphet?

### Bakgrunn

Denne oppgaven tester det motsatte enden av vindspekteret fra oppgave 4-2: i stedet for hoy ettersporse, reduserer vi forsyning. En kald, vindstille vinterdag med torrtre kan forarsakar notyaktig denne typen 'kombinert knapphet' — ingen vind, redusert vann, men full ettersporse. Dette er en stresstest for nettresiliense.

### Var losning

Scenario-for-scenario prisanalyse

| Scenario | Systemkostnad | Lastenedkobling | Gj.sn. pris |
| --- | --- | --- | --- |
| Full vind (19 100 MW) | 2 068 670 EUR | 0 MW | 58,24 EUR/MWh |
| Lav vind (25 % = 4 775 MW) | 2 956 939 EUR | 0 MW | 63,78 EUR/MWh |
| Null vind (0 MW) | 3 292 168 EUR | 0 MW | 71,92 EUR/MWh |
| Kombinert (null vind + vann -30 %) | 6 281 330 EUR | 900 MW | 3 200 EUR/MWh |

Gjennomgang av hver overgang:

- Full vind -> Lav vind (25 %): Gjennomsnittspris stiger fra 58,24 til 63,78 EUR/MWh (+9,5 %). FI (59 EUR/MWh) blir marginal i den ostlige klyngen; DK1/DK2 hopper til 93 EUR/MWh nar dansk termisk trapper opp. NO4 stiger fra 27 til 41 EUR/MWh. Merit-order-effekten delvis reversert.

- Lav vind -> Null vind: Gjennomsnitt stiger til 71,92 EUR/MWh (oppgave 3-2-grunnscenario — identisk, som forventet: a fjerne all vind returnerer simpelthen systemet til for-vind-dispatch).

- Null vind + vann -30 % (kombinert knapphet): Total systemkapasitet (59 700 MW) faller under total ettersporse (60 600 MW). SE4 kutter 900 MW ved 3 200 EUR/MWh. Fordi alle soner er elektrisk koblet og ingen overforingsbetingelse er bindende ved disse ettersporse-nivaene, propagerer 3 200 EUR/MWh knapphetspris til alle 12 soner simultant.

Flaskehalsmonstre

Nar vind minker, reverter flaskehalser mot grunnscenario-strukturen: NO4->SE1 gjenopptas til bindende (700 MW); SE3->FI HVDC faller fra 1 200 (bindende i full-vind-tilfelle) til 585 MW (ikke-bindende); NO2->DK1 HVDC reverserer fra -1 280 tilbake til +1 632 MW, noe som gjenoppretter den normale Norge-til-Danmark eksportretningen.

I kombinert scenario skifter redusert norsk vann bindende betingelser til interne svenske linjer — et annet strukturelt monster enn noe annet scenario.

Flaskehalsinntekter

Det er et motintuitivt men viktig resultat: det mest ekstreme knapphetsscenariet (kombinert) gir null flaskehalsinntekt, mens high-wind-scenariet gir hoyest inntekt (195 798 EUR). Hvorfor? Flaskehalsinntekt krever en prisdifferensial over en linje. I kombinert knapphet deler alle 12 soner 3 200 EUR/MWh — alle prisdifferanser er null, sa alle flaskehalsinntekter er null. Maksimal knapphet = ensartet nedkoblingspris = null inntekt.

Soner med storste prishopp

- Vindreduksjonsscenarier: Danmark ser de storste svingningene. DK1/DK2 stiger fra 55-77 EUR/MWh (full vind) til 93 EUR/MWh (null vind), et sving pa 16-38 EUR/MWh. Null-kostnad-vind hadde helt undertrykt lokal termisk prising; dens fjerning gjenoppretter dem fullt.

- Kombinert knapphet: SE4 barer den fysiske pavirkning (900 MW kuttet), men nedkoblingsprisen propagerer gjennom det PTDF-koblede nettet til alle 12 soner, inkludert norske soner.

Reduserer eller forsterker samkjoringslinjer knapphet?

Begge — og svaret avhenger av hvilken dimensjon du maler:

| Dimensjon | Effekt | Forklaring |
| --- | --- | --- |
| Fysisk knapphet (lastenedkobling) | REDUSERER | SE3->SE4 leverer 4 300 MW importer, noe som reduserer SE4s potensielle 2 400 MW-underskudd til 900 MW. Finland unnga nedkobling totalt gjennom SE1->FI og SE3->FI-importer. |
| Priseksponering | FORSTERKER | Uten samkjoringslinjer ville bare SE4 sta overfor 3 200 EUR/MWh. Samkjoringslinjer sprer knapphetsprisen til alle 12 soner simultant. |

Samkjoringslinjer reduserer volumet av last som er fysisk kuttet, men de priser samtidig alle tilkoblede forbrukere pa knapphetsniva. Dette er den grunnleggende avveiningen: fysisk sikkerhet vs. priseksponering.

Hvordan vind eksponerer marginal termisk prising

Med full vind undertrykte 19 100 MW null-kostnad-produksjon priser til 27-77 EUR/MWh. Hvert tapt MW vind erstattes av neste merit-order-enhet: ved 25 % vind skifter marginal generator fra SE3 (55 EUR/MWh) til FI (59 EUR/MWh). Ved null vind blir SE4 (70 EUR/MWh) marginal igjen. Spennet mellom full-vind-betingelser (NO4 ved 27 EUR/MWh) og kombinert knapphet (3 200 EUR/MWh systemomfattende) — en faktor 118 — definerer volatilitetsomhylningen introdusert av variabel fornybar integrasjon.

NIOKKELLAERING Niokkellaering: A styre prisvolatilitet i et hoy-vind-system er en av de sentrale utfordringene i energiomstillingen. Verktoyene er lagring (for a absorbere overskudd og lade ut under knapphet), ettersporsels-respons (frivillig lastreduksjon til lavere kostnad enn VoLL) og samkjoringslinjer (fysisk risikoreduksjon, men med priseksponeringsavveining).

# Hurtigreferanse-sammendrag

Bruk denne siden under presentasjonen som en en-stopphuske for hvert scenario's niokkeltalll.

## Oppgave 3 — Scenarier

| Scenario | Total kostnad | Prisomrade | Niokkelresultat |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-2 Vatyr FBMC | 3 292 168 EUR | 62,49-93 EUR/MWh | 5 bindende AC-linjer; NO5->NO2 mest begrensende |
| 3-2 Vatyr ATC | 3 265 108 EUR | Ensartet 77 EUR/MWh (unntatt DK ved 93) | 7 bindende linjer; loop flows ignorert |
| 3-3 Torrtre FBMC | 5 062 341 EUR | 78-114 EUR/MWh | Norge fra +3 076 til -1 871 MW nettoposisjon |
| 3-3 Torrtre ATC | 5 056 200 EUR | Ensartet 114 EUR/MWh | Null flaskehalsinntekt |
| 3-4 Kjernekraftutfasing | 12 454 629 EUR | 27-93 EUR/MWh (NO) / 3 200 EUR/MWh (SE/FI/DK2) | 2 862 MW kuttet ved SE4, FI, DK2 |
| 3-5 CO2 ved 65 EUR/t | 3 426 204 EUR | Oker med 0,07-10,08 EUR/MWh per sone | Bare DK1<->DK2-bytte; -2 % utslipp |

## Oppgave 4 — Scenarier

| Scenario | Total kostnad | Niokkelpriser | Niokkelresultat |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-1 Full vind | 2 068 670 EUR | 27-77 EUR/MWh | -37 % kostnad; nye flaskehalser pa SE2->SE3, SE1->FI |
| 4-2 Scenario A & B (+10/20 % lokal) | 2 102-2 137 kEUR | Uendret (55 EUR/MWh SE3 marginal) | Ingen prisstigning; systemet i flat regime |
| 4-2 Stresstest (+30 % alle soner) | 3 647 425 EUR | ca. 73 EUR/MWh + Finland 3 200 EUR/MWh | SE3 fullt dispatched; SE1->FI mettet |
| 4-3 Lav vind (25 %) | 2 956 939 EUR | 63,78 EUR/MWh snitt | Dansk termisk gjeninntrer; merit order skifter |
| 4-3 Null vind | 3 292 168 EUR | 71,92 EUR/MWh | Identisk med grunnscenario (forventet) |
| 4-3 Kombinert knapphet | 6 281 330 EUR | 3 200 EUR/MWh (alle soner) | 900 MW kuttet SE4; null flaskehalsinntekt |

TET4185 Kraftmarkeder — Kursprosjekt Var 2026